# A digitális jelszintézis, a D/A konverzió hatása a spektrumra, sin(x)/x, rekonstrukciós szűrő. DDS jelgenerálás. Chopper-elvű méréstechnika, fázisérzékeny detektálás. Lock-In.

Digitális technikával előállított sin függvény, fix frekvenciájú órajel forrással  Frekvencia és kezdőfázis digitálisan állítható.

Jelgenerálási elv:

- Nagyfrekvenciás órajellel léptetünk egy számlálót

- Ha elérte a végértéket átfordul és újrakezdi

- Lineárisan növeljük a fázist

- Minimum frekvencia esetén 1-esével léptetjük a számlálót

- A mintavételi frekvencia 1/3-ig, ¼-éig érdemes elmenni

- Kimeneti spektrum a mintavett jelsorozat és impulzus konvolúciója, periodikus

- Impulzus sin(x)/x

Rendszeranalízis:

Impedancia mérés:

Chopper és lock-in méréstechnika

Alapprobléma: A válaszjel analízise zavarjelek jelenlétében. A válaszjelből szűrjük ki a mi gerjesztésünket.

Megoldások:

- DC gerjesztés szaggatással

- AC gerjesztés

- Többfrekvenciás AC gerjesztés

- Analízis: Fourier-transzformáció

- Amplitúdó és fázisinformáció

Chopper technika:

- Amplitúdó modulációval frekvenciatartományban választja szét a jelet és a zajt

- Az egyenfeszültségű jelet (elektronikus vagy mechanikus) szaggató segítségével váltakozó feszültséggé alakítja. DC  AC

- Ezt a jelet erősíti, majd LPF-el vagy BPF-el szűri

- LPF hatása: Magasabb frekvenciákon kiszűri a zajt

- BPF hatása: Magasabb és alacsonyabb frekvenciákon kiszűri a zajt

Szinkron egyenirányítás/demoduláció

- Erősítésének előjelét nem a bemeneti feszültség polaritása kapcsolja át, hanem külső vezérlőjel

- Nagyon zajos jelből meghatározható, a vezérlőjellel egyenlő frekvenciájú jelösszetevő amplitúdója, melynek fázisa a vezérlőjelhez képest állandó

- Ha fbe=fv  két utas egyenirányító

- A kimenet függ a bemeneti feszültség és a vezérlő feszültség fáziskülönbségétől  Fázis érzékeny egyenirányító (Fí=90 foknál Uki=0)

- Ha fh (felső határfrekvencia) > 0 akkor egyes frekvenciasávokat szűr ki a bemenetből.

Ha a fázis nem szinkronizált

Lock-in

A lock-in erősítő egy méréstechnikai eszköz, amely segítségével akár igen zajos környezetben is mérhetővé válhat egy ismert frekvenciájú hordozóhullámon érkező jel.

Egy adott frekvenciájú jelet önmagával megszorozva 2x frekvenciájú jelet kapunk. A jel középértéke függ az összeszorzott jelek közötti fáziskülönbségtől, amely akkor se változik, ha az egyik jel zajokat tartalmaz  kiszűrhető a mérendő jel.

Az Usig bemenő jel amplitúdóját erősítjük és összeszorozzuk a PSD-ben (Phase Sensitive Detector  fázisérzékeny detektornak) egy referencia jel tisztán szinuszos alakjával (fáziseltolás lehet 0-360 fok között). A PSD jeléből LPF eltávolítja az AC komponenseket. Az integrálási idő javítja a jel/zaj viszonyt (szűkebb sávszélesség)

Az Usig és Uref fáziskülönbségének változtatásával a lock-in erősítő kimenete maximalizálható  a mérendő jel amplitúdója meghatározható.

Alkalmazás:

Impedancia mérés (mikroOhm, szövetimpedancia, vezető polimerek, négypontos mérés is szükséges lehet),

spektrumanalízis (hangolható frekvencia, amplitúdó és fázismérés,, a spektrum adott frekvenciafelbontással mérhetó),

átviteli függvény mérés,

talaj vezetőképességének mérése,

foto akusztikus mérés (lézer modulációhoz mikrofon),

# Sztereo kamera (epipoláris geometria, fundamentális és esszenciális mátrix), képpárok közötti megfeleltetések (jellemző pontok és SIFT).

Két, ugyanazon 3D látványt leképező projektív kamera  A vetítési középpontjuk nem esik egybe!

- Egy sztereo kamera-pár speciális nem középpontos vetítést végez  Az ilyen képpárokat sztereó képpárnak nevezzük.

–Az emberi látáshoz hasonlóan3D rekonstrukció állítható elő egyszerű háromszögeléssel

- Standard sztereó: azonos kamerák, a képsíkok egy síkba esnek, és csak x irányú eltolás van köztük

C kamera középpont és x képpont meghatároz egy vetítősugarat a 3D térben, aminek a másik kamerában az l’ epipoláris egyenes lesz a képe (ugyanazon az epipoláris síkon vannak).

SIFT: Scale Invariant Feature Transform

Skála- és irány független fotometriailag invariáns pontleírókat állít elő az alábbi főbb lépésekben:

- Skála meghatározása (ez már megtörténik a pontok detektálása során)

  - DoG szélsőhelyek térben és skálában

- Lokális orientáció a domináns gradiens irány

- Az így kapott skála és orientáció minden egyes kinyert pontban egyértelműen meghatároz egy lokális koordináta rendszert

  - Minden további számítás ebben a koordináta rendszerben történik, így a kapott leírók skála és irány függetlenek lesznek

- Számítsunk gradiens irány-hisztogramokat több kisebb ablakban, amiből leíró vektort képezünk.